一生一芯-answer

作者：HateHanzo

联系方式：HateHanzo@163.com

版权所有 侵权必究

# 修改记录

| 版本号 | 修改文件 | 描述 | 作者 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 |  | 初稿 | HateHanzo | 20250728 |

# 缩略语与约定符号

缩略语

| 英文简写 | 英文全称 | 中文描述 |
| --- | --- | --- |
| AHB | Advanced High-performance Bus | 先进高性能总线 |
| SRAM | Static Random-Access Memory | 静态随机存取存储器 |
| FSM | Finite State Machine | 有限状态机 |
| SR-Latch | Set-Reset-Latch | SR锁存器 |
| ICG | Integrated Clock Gating Cell | 门控时钟 |

约定符号

1、对于某信号名A，若无特殊声明，A_d1表示该信号延时一拍，A_d2表示延时两拍，以此类推。如ahb_addr_d1表示信号ahb_addr延时一拍。

# 目    录

修改记录	I

缩略语与约定符号	II

目    录	0

1 F阶段	1

1.1	F3	1

1.1.1 分析门电路	1

1.1.2 或门的晶体管结构	2

1.1.3 对比两种实现的晶体管所需要的数量	2

1.1.4用其他门电路搭建异或门	2

1.1.5异或门的全定制电路	3

2 XXX	3

3 XXX	4

4 仿真	4

5 实际工程中的电路	4

参考文献	4

附 录	5

# 1 F阶段

  - F3

### 1.1.1 分析门电路

| A | B | P1 | P2 | N1 | N2 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 导通 | 导通 | 截止 | 截止 | 1 |
| 0 | 1 | 导通 | 截止 | 截止 | 导通 | 0 |
| 1 | 0 | 截止 | 导通 | 导通 | 截止 | 0 |
| 1 | 1 | 截止 | 截止 | 导通 | 导通 | 0 |

该电路是一个或非门

### 1.1.2 或门的晶体管结构

或门只需要或非门电路的输出和非门电路的输入连线即可得到，门电路结构可表示为：

晶体管结构为：

### 1.1.3 对比两种实现的晶体管所需要的数量

左图为与门+与非门，6+4=10；右图为6。

### 1.1.4 用其他门电路搭建异或门

->  ->  ->

->

4+4+4+2 = 14

### 1.1.5  异或门的全定制电路

A=1,B=0，Y=1

A=1,B=1，Y=0

A=0,B=0，Y=0

A=0,B=1，Y=1

### 1.1.6 设计同或门

### 1.1.7 同或门的全定制电路

### 1.1.8 八进制(octal)计数法

| 2进制 | 100 | 111 | 1000 | 1111 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8进制 | 4 | 7 | 10 | 17 |
| 10进制 | 4 | 7 | 8 | 15 |

2进制转8进制：从最右为起点，每3个bit为一组建立和8进制的一一对应关系，比如000-0；001-1；。。。110-6；111-7，不足3位的用0补齐即可实现

8进制转2进制，每一位按照对应关系转换为2进制即可，比如17，7对应111，1对应001，那么17对应的2进制就是001111，通常把高位的0舍去，变成1111

8进制转10进制就是和2进制转10进制一样，加权求和，比如17转换为10进制就是1*8^1 + 7*8^0 = 15

10进制转8进制就是不停的除以8直到商为0，记录下余数，最后把余数倒序排列即可，比如十进制255转成8进制就是：

255/8=31…7

31/8=3…7

3/8=0…3

所以255对应的8进制就是377

### 1.1.9 搭建2-4译码器

### 1.1.a 译码器的扩展

### 1.1.b 搭建七段数码管译码器

| 拨码开关 | 4-16译码器输出 | 数码管显示数字 | 需点亮的数码管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 0000_0000_0000_0001 | 0 | a/b/c/d/e/f |
| 0001 | 0000_0000_0000_0010 | 1 | b/c |
| 0010 | 0000_0000_0000_0100 | 2 | a/b/d/e/g |
| 0011 | 0000_0000_0000_1000 | 3 | a/b/c/d/g |
| 0100 | 0000_0000_0001_0000 | 4 | b/c/f/g |
| 0101 | 0000_0000_0010_0000 | 5 | a/c/d/f/g |
| 0110 | 0000_0000_0100_0000 | 6 | a/c/d/e/f/g |
| 0111 | 0000_0000_1000_0000 | 7 | a/b/c |
| 1000 | 0000_0001_0000_0000 | 8 | a/b/c/d/e/f/g |
| 1001 | 0000_0010_0000_0000 | 9 | a/b/c/d/f/g |
| 其他 | … | 小数点 | h |

a = b0|b2|b3|b5|b6|b7|b8|b9

b = b0|b1|b2|b3|b4|b7|b8|b9

c = b0|b1|b3|b4|b5|b6|b7|b8|b9

d = b0|b2|b3|b5|b6|b8|b9

e = b0|b2|b6|b8

f = b0 |b4|b5|b6|b8|b9

g= b2|b3|b4|b4|b6|b8|b9

h= |b[15:10]

### 1.1.c 搭建七段数码管译码器(2)

| 拨码开关 | 4-16译码器输出 | 数码管显示数字 | 需点亮的数码管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 0000_0000_0000_0001 | 0 | a/b/c/d/e/f |
| 0001 | 0000_0000_0000_0010 | 1 | b/c |
| 0010 | 0000_0000_0000_0100 | 2 | a/b/d/e/g |
| 0011 | 0000_0000_0000_1000 | 3 | a/b/c/d/g |
| 0100 | 0000_0000_0001_0000 | 4 | b/c/f/g |
| 0101 | 0000_0000_0010_0000 | 5 | a/c/d/f/g |
| 0110 | 0000_0000_0100_0000 | 6 | a/c/d/e/f/g |
| 0111 | 0000_0000_1000_0000 | 7 | a/b/c |
| 1000 | 0000_0001_0000_0000 | 8 | a/b/c/d/e/f/g |
| 1001 | 0000_0010_0000_0000 | 9 | a/b/c/d/f/g |
| 1010 | 0000_0100_0000_0000 | A (b10) | a/b/c/e/f/g |
| 1011 | 0000_1000_0000_0000 | b (b11) | c/d/e/f/g |
| 1100 | 0001_0000_0000_0000 | C (b12) | a/d/e/f |
| 1101 | 0010_0000_0000_0000 | d (b13) | b/c/d/e/g |
| 1110 | 0100_0000_0000_0000 | E (b14) | a/d/e/f/g |
| 1111 | 1000_0000_0000_0000 | F (b15) | a/e/f/g |

a = b0|b2|b3|b5|b6|b7|b8|b9|b10|b12|b14|b15

b = b0|b1|b2|b3|b4|b7|b8|b9|b10|b13

c = b0|b1|b3|b4|b5|b6|b7|b8|b9|b10|b11|b13

d = b0|b2|b3|b5|b6|b8|b9|b11|b12|b13|b14

e = b0|b2|b6|b8|b10|b11|b12|b13|b14|b15

f = b0 |b4|b5|b6|b8|b9|b10|b11|b12|b14|b15

g= b2|b3|b4|b4|b6|b8|b9|b10|b11|b13|b14|b15

### 1.1.d 搭建编码器

| a15 | a14 | a13 | a12 | a11 | a10 | a9 | a8 | a7 | a6 | a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | a0 |  | y3 | y2 | y1 | y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 其他情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |

y3 = a8|a9|a10|a11|a12|a13|a14|a15

y2 = a4|a5|a6|a7|a12|a13|a14|a15

y1 = a2|a3|a6|a7|a10|a11|a14|a15

y0 = a1|a3|a5|a7|a9|a11|a13|a15

### 1.1.e 搭建4-2优先编码器

y1 = ～a3&a2 | a3

y0 = ～a3&～a2&a1 | a3

= (～(a3|a2))&a1 | a3

4-2编码器需要2个或门

4-2优先编码区需要2个或门+2个与门+1个非门+1个或非门 = 6

### 1.1.f 优先编码器的扩展

16-4优先编码器真值表

| a15 | a14 | a13 | a12 | a11 | a10 | a9 | a8 | a7 | a6 | a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | a0 |  | y3 | y2 | y1 | y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | X |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | x | x | x |

### 1.2.0 前导0和前导1的计数

计算前导0：将数据输入对应位宽的优先编码器，假设优先编码器的输出值为x，那么前导0的数量为（位宽-1）-x，比如16392对应的数据位宽是16，其二进制值为0b0100_0000_0000_1000，那么将其输入优先编码器其输出为14，前导0的数量为16-1-14=1

计算尾随0，将数据先倒序排列，再输入优先编码器计算，比如16392的二进制值为0b0100_0000_0000_1000，先将其倒叙排列0b_0001_0000_0000_0010，输入优先编码器，得到12，16-1-12=3

计算前导1，先将数据按位取反，然后再输入优先编码器，比如数据61442，对应的二进制为0b1111_0000_0000_0010，按位取反为0b0000_1111_1111_1101，输入优先编码器，得到输出为11，16-1-11=4，所以前导1数量为4。

计算尾随1，参考计算尾随0，先将数据倒叙排列，再按位取反，再输入优先编码器，最后计算尾随1的数量。

### 1.2.1 搭建1位2选1选择器

### 1.2.2 搭建3位4选1选择器

### 1.2.3 搭建可切换进位计数制的七段数码管

见 1.2.3_7-Segment_ctl3.circ

### 1.2.4 搭建比较器

### 1.2.5 搭建1位全加器

| a | b | cin |  | s | cout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |

s = cin ^ (a ^ b)

cout = (cin & (a ^ b)) | (a & b)

### 1.2.6 搭建1位全加器(2)

### 1.2.7 搭建4位加法器

见 1.2.7_full_adder_4bit.circ

### 1.2.8 搭建4位减法器

1位全减器的真值表

| a(被减数) | b(减数) | cin (低位是否向本位借位) |  | d | cout (本位是否向高位借位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |

d = (a ^ b) ^ cin

cout = ((a ^ b) & cin) | ((～a) & b)

见 1.2.8_full_sub_4bit.circ

### 1.2.9 搭建4位原码加法器

| 判断条件 | 数据处理方式 | 结果符号 |
| --- | --- | --- |
| a3==0，b3==0（两数皆正数） | a[3:0] + b[3:0] | 正 |
| a3==1，b3==1（两数皆负数） | a[3:0] + b[3:0] | 负 |
| a3==1，b3==0，a[2:0]的绝对值大于b[2:0] a[3:0]=-5,b[3:0]=4 | a[2:0] - b[2:0] | 负 |
| a3==1，b3==0，a[2:0]的绝对值不大于b[2:0] a[3:0]=-4,b[3:0]=4 a[3:0]=-3,b[3:0]=4 | b[2:0] - a[2:0] | 正 |
| a3==0，b3==1，a[2:0]的绝对值大于b[2:0] a[3:0]=5,b[3:0]=-4 | a[2:0] - b[2:0] | 正 |
| a3==0，b3==1，a[2:0]的绝对值不大于b[2:0] a[3:0]=4,b[3:0]=-4 a[3:0]=3,b[3:0]=-4 | b[2:0] - a[2:0] | 负 （如果a[2:0]的绝对值等于b[2:0]则为正） |

见 1.2.9_adder_4bit_sign-and-magnitude.circ

### 1.2.a 搭建4位反码加法器

先设计一个反码转原码的电路，然后在将转换后的数据送到原码加法器中即可

反码转原码逻辑设计表

| 判断条件 | 数据处理方式 |
| --- | --- |
| a3==0 | y3=0,y[2:0] = a[2:0] |
| a3==1且a[2:0]==111 | y3=0,y[2:0] = ～a[2:0] |
| a3==1且a[2:0]有任意一个bit为0 | y3=1，y[2:0] = ～a[2:0] |

见 1.2.a_adder_4bit_one's complement.circ

### 1.2.b 搭建4位反码加法器(2)

分析采4bit反码进行RCA加法时的结果规律，有以下结论

| 判断条件 | 数据处理方式 | 结果符号 |
| --- | --- | --- |
| a3==0，b3==0（两数皆正数） | a[3:0] + b[3:0] （00）（y0） | 正 |
| a3==1，b3==1（两数皆负数） | ～（a[3:0] + b[3:0] + 1）（11）（y3） | 负（若结果为0则不显示7段数码管的负号） |
| a3==1，b3==0，且a[2:0]真值的绝对值大于b[2:0]真值的绝对值 | ～（a[3:0] + b[3:0]）（01）(y1) | 负 |
| a3==1，b3==0，且a[2:0]真值的绝对值小于等于b[2:0]真值的绝对值 | （a[3:0] + b[3:0] + 1）（10）(y2) | 正 |
| a3==0，b3==1，且a[2:0]真值的绝对值大于等于b[2:0]真值的绝对值 | （a[3:0] + b[3:0] + 1）（10）(y2) | 正 |
| a3==0，b3==1，且a[2:0]真值的绝对值小于b[2:0]真值的绝对值 | ～（a[3:0] + b[3:0]）（01）(y1) | 负 |

# 参考文献

- https://ysyx.oscc.cc/docs/2407/f/2.html

# 附 录